Modello di Ottimizzazione e Raccomandazione fonti energeriche rinnovabili (v. 2)

La crescente attenzione verso la transizione energetica e l’integrazione delle fonti rinnovabili ha favorito lo sviluppo delle comunità energetiche. Queste realtà promuovono un’azione collettiva volta a migliorare l’efficienza energetica riducendo al contempo i costi. La loro piena integrazione nel sistema energetico introduce, tuttavia, nuove sfide quali la gestione efficace dei surplus e dei deficit energetici. Tecnologie di accumulo (batterie), come quelle basate su litio e idrogeno, sono fondamentali per ottimizzare l’uso dell’energia accumulata.

L’elaborazione di strategie ottimizzate ed economicamente sostenibili per la gestione dei sistemi di accumulo richiede l’impiego di approcci modellistici avanzati, in grado di rappresentare variabili decisionali dinamiche, fonti energetiche eterogenee e profili di domanda in tempo reale. Nei contesti reali, nello specifico, queste problematiche possono riguardare la determinazione, su base giornaliera, delle quantità ottimali di energia da immagazzinare o prelevare dai sistemi di accumulo a breve termine, minimizzando i costi complessivi e tenendo conto di altre variabili di sistema. La fase di ottimizzazione può riguardare anche la distribuzione dell’energia totale da stoccare o prelevare tra i diversi sistemi di accumulo, considerando sia la produzione locale che i carichi specifici dei vari utenti.

Considerando che queste problematiche rientrano nell’ambito dell’ottimizzazione, esistono degli algoritmi di programmazione lineare che le affrontano modellando soluzioni in un linguaggio prettamente matematico. Tale formulazione, tuttavia, rendono scarsamente leggibili le funzioni obiettivo e i vincoli da parte di esseri umani non esperti, rendendo anche la formulazione poco flessibile. In questo ambito, l’Answer Set Programming (ASP) si dimostra uno strumento particolarmente adatto, grazie alla sua capacità di esprimere vincoli complessi e scenari decisionali attraverso un linguaggio dichiarativo altamente flessibile. L’ASP consente infatti di modellare questi problemi attraverso regole logiche che supportano la generazione di soluzioni ottimali o quasi-ottimali, con la possibilità di includere vincoli non lineari e preferenze. Questo approccio fornisce quindi un supporto decisionale trasparente e interpretabile, contribuendo a una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse energetiche all’interno delle comunità.

Il problema affrontato dall’Università della Calabria nell’ambito del progetto Tech4You è consistito nella realizzazione di due servizi REST, uno di ottimizzazione e l’altro di raccomandazione che, attraverso l’utilizzo dell’Answer Set Programming, effettua la minimizzazione dell’energia scambiata con la rete elettrica esterna.

Di seguito vengono descritti nello specifico.

Progettazione dei servizi di ottimizzazione dell’efficienza energetica

Il processo di ottimizzazione dell’efficienza energetica può essere interpretato in tre modi complementari:

- riduzione dell’energia totale trasferita o prelevata dalla rete;

- minimizzazione dei costi associati all’acquisto di energia;

- massimizzazione l’autoconsumo, diminuendo così la dipendenza dalla rete.

Il servizio REST funziona come segue: dato in input il profilo di produzione e consumo energetico (espressi in kWh) per ciascun istante temporale di una determinata giornata, l’obiettivo è calcolare la quantità ottimale di energia da prelevare dalla batteria, in modo da minimizzare l’energia acquistata dalla rete esterna e quella immessa nella rete stessa. In altre parole, la soluzione consiste nel massimizzare l’utilizzo della batteria e la sua ricarica attraverso l’energia autoprodotta in loco. Si precisa che i valori di produzione e consumo possono derivare da previsioni fornite da un modello di machine learning (ML).

I risultati del processo di ottimizzazione dipendono dall’edificio dell’Università della Calabria che si tiene in considerazione, che nello specifico sono:

- Experimental building Chiodo 2

- Office Buildings Cubo 18 B

- Office Buildings Cubo 31B

- Office Buildings Cubo 41B

- Office Buildings Cubo 44B

- Residential buildings Monaci121

- Residential buildings Monaci122

- Residential buildings Monaci123

- Residential buildings Monaci124

- Residential buildings Monaci223

Ogni edificio ha impostati dei parametri interni, già cablati nel servizio REST, che possono variare da edificio a edificio e sono:

- La capacità minima e massima del sistema di accumulo (batteria);

- La quantità minima e massima di energia che è possibile prelevare dal sistema di accumulo.

Nell’invocazione del servizio REST sarà quindi sufficiente indicare il nome dell’edificio che si tiene in considerazione.

Il servizio REST, denominato best_grid_transfer, è illustrato di seguito:

| URL | Input | Output |
| --- | --- | --- |
| /best_grid_transfer | { "building": string, "date": string, "init_charge_percentage": float, "state_of_charge_min_percentage": float, "state_of_charge_max_percentage": float, "production": [ { "time": string, "value": float }, … ], "consumption": [ { "time": string "value": float } … , "time_execution_limit_secs": integer, "schedule": boolean } | { "date": string, "discharge": [ { "time": string, "value": float }, … ], "charge": [ { "time": string, "value": float }, … ], "production": [ { "time": string, "value": float }, … ], "consumption": [ { "time": string, "value": float }, … ], "feed_in": [ { "time": string, "value": float }, … ], "from_grid": [ { "time": string, "value": float }, … ], final_charge_percentage: float } |

Nello specifico, il servizio REST riceve in input quanto mostrato di seguito:

- building: indica il nome dell’edificio ed è tra quelli indicati precedentemente. Questo ha l’obiettivo di utilizzare i parametri giusti inerenti le capacità massime e minime del sistema di accumulo.

- date: indica il giorno che si intende prendere in considerazione nel calcolo della soluzione.

- init_charge_percentage: valore opzionale che indica la percentuale iniziale di carica del sistema di accumulo. Viene specificato nel caso in cui sia stata fatta un’invocazione precedente che ha determinato lo stato di carica della batteria oppure nel caso si voglia supporre che la carica sia quella passata in input. Qualora non viene specificata, come percentuale di carica viene considerata quella reale allo stato attuale oppure 0 quando non determinabile.

- state_of_charge_min_percentage e state_of_charge_max_percentage: valori opzionali che indicano lo stato di carica percentuale minimo e massimo che deve avere la batteria. Se non vengono specificati nell’input vengono presi in considerazione quelli predefiniti per il singolo edificio.

- production: è un array di valori di produzione espressi in kWh. In particolare, ogni elemento dell’array ha un “time” che indica l’orario di rilevazione della produzione, e “value” che indica il valore rilevato o predetto espresso in kWh.

- consumption: è un array di valori di consumo espressi in kWh. In particolare, ogni elemento dell’array ha un “time” che indica l’orario di rilevazione del consumo, e “value” che indica il valore rilevato o predetto espresso in kWh.

- time_execution_limit_secs: l’algoritmo funziona in modo tale che appena trova una soluzione ottima la restituisce immediatamente. Qualora non riesca a trovare una soluzione ottima in un tempo prestabilito, viene restituita una soluzione sub-ottima qualora sia stata determinata in quel tempo. Se nell’invocazione viene specificato questo parametro, dopo quel numero di secondi massimi viene comunque restituita una soluzione se determinata. Se questo parametro non viene specificato, il tempo limite di default è 20 minuti.

- schedule: si tratta di un booleano che indica se l’esecuzione deve essere eseguita in background. In tal caso viene restituito un id di esecuzione che può essere utilizzato dal servizio denominato get_best_grid_transfer per ottenere il risultato una volta eseguito.

L’output restituito dal servizio REST è il seguente:

- date: indica il giorno preso in considerazione nel calcolo della soluzione.

- discharge: è un array di valori, espressi in kWh che indicano la quantità di energia da prendere dalla batteria in un certo orario. In particolare, ogni elemento dell’array ha un “value” che indica quanta energia prendere dalla batteria, mentre “time” indica l’orario in cui si raccomanda di prendere tale quantità.

- charge: è un array di valori, espressi in kWh che indicano la quantità di energia da accumulare nella batteria in un certo orario. In particolare, ogni elemento dell’array ha un “value” che indica quanta energia immagazzinare nella batteria, mentre “time” indica l’orario in cui si raccomanda di caricare tale quantità.

- production e consumption: restituisce di nuovo i valori di produzione e consumo considerati: in tal caso questi valori saranno infatti uguali a quelli passati in input.

- feed_in: indica la quantità di energia che immettere nella rete. Generalmente questo avviene quando la batteria ha raggiunto la carica massima.

- from_grid: indica la quantità di energia prelevata dal mercato. Questo di solito avviene quando la carica della batteria non è sufficiente per coprire il consumo su quell’orario.

- final_charge_percentage: indica la carica residua espressa in percentuale dopo l’esecuzione dell’algoritmo di raccomandazione.